  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ГРАД ЈАГОДИНА, ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
 ЈАВНА НАБАВКА бр. 29/19
Одржавање улица, тротоара и пешачких стаза у граду и градских и некатегорисаних путева (додатна набавка)
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
	
	Датум и време:

	Крајњи рок за достављање понуда:
	     20. јун  2019. године до 10,00 часова

	Јавно отварање:

	    20. јун  2019. године у   10,30 часова


мај   2019. године
На основу чл. 32 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка број 404-81/19-04 за јавну набавку бр. 29/19 и Решења о образовању комисије број 404-19/1/19-04 за јавну набавку бр. 29/19, припремљена је:
     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

      ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
за јавну набавку број 29/19 – одржавање улица, тротоара и пешачких стаза у граду  и градских и некатегорисаних путева (додатна набавка)
Конкурсна документација садржи:

	Поглавље
	Назив поглавља

	Страна

	I
	Општи подаци о јавној набавци
	3

	II
	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
	3

	III
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	3

	IV
	Упутство понуђачима како да сачине понуду
	7

	V
	Образац понуде
	14

	VI
	Модел уговора
	19

	VII
	Менично овлашћење за озбиљност понуде
	27

	VIII
	Потврде Наручилаца о реализацији раније закључених уговора
	28

	IX
	Образац референтне листе
	29

	X
	Образац Изјаве о техничкој опремљености
	30

	X I
	Образац трошкова припреме понуде
	31

	X II
	Образац изјаве о независној понуди
	32

	X III
	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 став 2. ЗЈН
	33

	X IV
	Образац структуре цене са упуством како да се попуни
	34

	
	Укупан број страна
	40


I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Предмет јавне набавке бр. 29/19 су услуге  – одржавање улица, тротоара и пешачких стаза у граду и  градских  и некатегорисаних путева и  пешачко бициклистичких стаза (додатна набавка). Ознака из ОРН: 50230000 - Услуге поправке, одржавања и сродне услуге у вези са друмским саобраћајем и другом опремом.
2. Партије: Партија 1 – одржавање улица, тротоара и пешачких стаза у        граду(додатна набавка)
                       Партија 2–одржавање градских  и некатегорисаних путева и пешачко  бициклистичких стаза(додатна набавка)
3. Контакт лице: Снежана Самарџић, е - mail адреса: javne.nabavke.jagodina@gmail.com, телефон 035/815-0508
II   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Партија 1. одржавање улица, тротоара и пешачких стаза у  граду (додатна набавка)
- За праћење квалитета изведених радова и уграђеног материјала који ће се користити на одржавању, ојачању коловозне конструкције, рехабилитације и појачаном одржавању улица у граду, тротоара и пешачких стаза, понуђач је обавезан да обезбеди модел контроле квалитета радова (доказ о усаглашености радова по Закону о јавним набавкама) и материјал који се користи за извођење радова који су предмет ове јавне набавке(сопствена лабораторија или уговори са овлашћеним акредитованим установама за контролу квалитета, што доказује прилогом одговарајуће документације.
- За извођење асфалтерских радова понуђач мора имати постројење (асфалтну базу) на којој ће се вршити справљање и испорука асфалта за предметне радове, капацитета мин. 60 тона/час. Даљина транспорта асфалтне мешавине од места справљања до места уградње из технолошких разлога а и због специфичности послова на „Одржавању улица, тротоара и пешачких стаза у граду“ не треба да буде већа од 50 км.
Партија 2. одржавање градских  и некатегорисаних путева и пешачко  бициклистичких стаза(додатна набавка)
- За праћење квалитета изведених радова и уграђеног материјала који ће се користити на одржавању, ојачању коловозне конструкције, рехабилитације и појачаном одржавању локалних и некатегорисаних путева и пешачко бициклистичких стаза, понуђач је обавезан да обезбеди модел контроле квалитета радова (доказ о усаглашености радова по Закону о јавним набавкама) и материјал који се користи за извођење радова који су предмет ове јавне набавке(сопствена лабораторија или уговори са овлашћеним акредитованим установама за контролу квалитета,што доказује прилогом одговарајуће документације.
- За извођење асфалтерских радова понуђач мора имати постројење (асфалтну базу) на којој ће се вршити справљање и испорука асфалта за предметне радове, капацитета мин. 60 тона/час. Даљина транспорта асфалтне мешавине од места справљања до места уградње из технолошких разлога а и због специфичности послова на одржавању грдских и некатегорисаних путева и  пешачко бициклистичких стаза, не треба да буде већа од 50 км.
III. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и76 .ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то за партију 1 и  2:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

Доказ: Правна лица:1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Исто важи за предузетнике и физичка лица. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона, да поседује важећу Лиценцу за извођење радова И.131.Г2.
Доказ: доставити Решење о издатој лиценци за за извођење радова И.131.Г2 коју издаје Министарство грађевинарства и урбанизма. 
Исто важи за предузетнике и физичка лица. 
2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то ако располаже неопходним:
2.1 финансијским капацитетом за партију 1 и 2
да остварени пословни приход у последње три године (2016, 2017, 2018) за које су достављени подаци мора да буде већи од 30.000.000,00 динара. 

Доказ: Биланс стања и успеха са мишљењем овлашћеног ревизора, уз услов да је предходне три године понуђач пословао без губитка.(Овај доказ доставља понуђач, подизвођач, односно сваки члан групе понуђача у случају заједничке понудe)

Понуђач у последњих годину дана од дана објављивања јавног позива није био у блокади нити 1(један)дан. (Овај доказ доставља понуђач, подизвођач, односно сваки члан групе понуђача у случају заједничке понудe)

Доказ: Потврда НБС издата после дана објављивања позива за подношење понуда.
2.2 пословним капацитетом за партију 1 и 2
                 1) да је у току претходних пет пословних године (2014, 2015, 2016. 2017. и 2018.), обављао послове на одржавању улица и путева, које су предмет јавне набавке, у укупном износу од минимум 30.000.000,00 дин. без пдв-а, од чега је понуђач или водећи члан групе понуђача обавио послове по бар једном уговору у износу већем од 15.000.000,00 дин. без пдв-а.
Доказ: Потписане и оверене потврде Наручилаца које морају да садрже вредност послова који су предмет ове јавне набавке, понуђач или водећи члан групе понуђача доставља копију окончане ситуације, на износ од мин. 15.000.000,00 дин.без пдв-а.
У случају да понуду подноси група понуђача, доказ за овај услов доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов. Услучају да понуђач подноси понуду са

подизвођачем, овај услов не може да испуни подизвођач .
2.3 техничким капацитетом
-
Партија 1.

1 ровокопач 
1 комбиновани ровокопач

2 грејдера

2 утоваривача

3 вибро ваљка тежине до 12 тона

2 лака ваљка

1 вибро јеж

2 вибро плоче

2 пнеуматска ваљка тежине 6 тона или више

1 уређај за мерење стишљивости кружном плочом
4 камиона кипер , од којих мин 2 носивости преко 10 тона

2 доставна возила-путара

2 финишера за уградњу асфалта

1 глодалица за стругање

1 атестирана колска вага мин. 50 т

1 постројење за израду асфалтa (асфалтна база, мин. капацитета 60 т/час)
1 фабрика бетона (мин. капацитета 10м3/час

Партија 2.

1 ровокопач  
 
1 комбиновани ровокопач                            

2 грејдера                                                         
2 утоваривача                                                   

3 вибро ваљак тежине до 12 тона
      
2 лака ваљка
     
1 вибро јеж


1 уређај за мерење стишљивости кружном плочом
2 пнеуматска ваљка тежине 6 тона или више

4 камиона кипера, од којих мин 2 носивости преко 10 тона

2 доставна возила-путара

2 финишера за уградњу асфалта

1 глодалица за стругање

1 атестирана колска вага мин. 50 т

1 постројење за израду асфалт (асфалтна база, мин. капацитета 60 т/час)

Доказ: Изјава о техничком капацитету, Уговори о закупу/лизингу или Пописна листа основних средстава на дан 31.12.2018.  и Фотокопија саобраћајне дозволе и полисе осигурања за возила и Уговор о контроли квалитета са акредитованом лабораторијом за испитивање материјала и геомеханичка испитивања
2.4 кадровским капацитетом партија 1. и  2.
а) Понуђач има најмање 30 радника запослених на неодређено време, на пословима који су предмет ове јавне набавке.
Доказ: копија ППОД обрасца  за месец који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда.
б) Лична лиценце (412 или 415) за одговорног извођача радова 
Доказ:  Доставити копију личне лиценце (412 или 415) за одговорног извођача радова са потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце чија се лиценца подноси члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета, заједно са доказима о радном статусу (фотокопију уговора о раду и М-А образац)
	Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

	· Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

	· Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, који  мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и да је овери печатом, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације.

	· Додатне услове група понуђача испуњава заједно.


	Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

	Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 


Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН-а Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе да испуњавају обавезне услове из члана 75.став 1. тач.1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. ЗЈН-а. 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
IV  УПУTСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Град Јагодина, Градска управа за урбанизам, грађевинске, стамбене и имовинско правне послове, ул. Краља Петра I 6, 35000 Јагодина, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга– одржавање улица, тротоара и пешачких стаза у граду  и градских и некатегорисаних путева,  ЈН бр. 29/19, с позивом на број: 404-81/19-04 - НЕ ОТВАРАТИ Партија бр__________”
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 20. јуна  2019. године до 10,00 часова
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Јавно отварање понуда ће се обавити  20. јуна  2019. године у 10,30  часова у просторијама Скупштине града Јагодине, уз присуство овлашћених представника понуђача.    
Понуда мора да садржи:
1.  Доказе о испуњености услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона (упутство дато у обрасцу  III конкурсне документације);
2. Решење о издатој лиценци за за извођење радова И.131.Г2 коју издаје Министарства грађевинарства и урбанизма. 
3. Доставити биланс стања и успеха за претходне три обрачунске године 2016, 2017, и 2018. са мишљењем овлашћеног ревизора.

4. Доказ о ликвидности издат од НБС да понуђач није био у блокади нити 1(један)дан
5.  Копија ППОД обрасца  за месец који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца
6. фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). 

7. доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образac
8. Уговор о контроли квалитета са акредитованом лабораторијом за испитивање материјала и геомеханичка испитивања

9. Уговори о закупу или Пописна листа основних средстава на дан 31.12.2018.  и Фотокопија саобраћајне дозволе и полисе осигурања за возила. код којих постоји законска обавеза регистрације.
10. Образац понуде (попуњен, потписан и оверен печатом) – образац број V; 

11. Модел уговора, (попуњен, потписан и оверен печатом) – образац број VI; 

12. Меницу за озбиљност понуде, менично овлашћење, захтев за регистрацију менице и картон депонованих потписа  - образац број VII
13. Потврде Наручилаца о реализацији раније закључених уговора - образац број VIII
14. Образац референтне листе - образац број IX
15. Образац Изјаве о техничком капацитету -- образац број X
17. Образац трошкова припреме понуде - образац број XI
16. Образац изјаве о независној понуди (попуњен, потписан и оверен печатом) – образац број XII; (У случају подношења заједничке понуде изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом); 
17. Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 став 2. ЗЈН образац број XIII; (попуњен, потписан и оверен печатом)
18. Образац структуре цене– образац број XIV; (попуњен, потписан и оверен печатом)
3. ПАРТИЈЕ: две партије
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА:  Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Јагодина, Служба за јавне набавке, ул. Краља Петра I бр.6. 35000 Јагодина,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуга – одржавање улица тротоара и пешачких стаза у граду и градских и некатегорисаних путева, (додатна набавка),, ЈН бр. 29/19 -НЕ ОТВАРАТИ-Партија бр__________” или

„Допуна понуде за јавну набавку услуга – одржавање улица тротоара и пешачких стаза у граду и градских и некатегорисаних путева, (додатна набавка),, ЈН бр. 29/19 -НЕ ОТВАРАТИ- Партија бр__________” ” или

„Опозив понуде за јавну набавку услуга – одржавање улица тротоара и пешачких стаза у граду и градских и некатегорисаних путева, (додатна набавка),, ЈН бр. 29/19 -НЕ ОТВАРАТИ- Партија бр__________” ”  или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – одржавање улица тротоара и пешачких стаза у граду и градских и некатегорисаних путева, (додатна набавка),, ЈН бр. 29/19 -НЕ ОТВАРАТИ- Партија бр__________” ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1. и 2. Закона и то податке о: 

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 
· опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
9.1. Наручилац се обавезује да се плаћање изврши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)]. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Плаћање се врши у динарској вредности након испостављања фактуре/ситуације за извршене услуге, а на основу Грађевинског дневника о извршеним услугама, за сваки месец посебно, а којим ће се вршити обрачун обима извршених услуга, односно стварне количине пружених услуга према броју радних сати свих извршилаца конкретних послова за један месец. 

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
          10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
10.1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде за партију 1 и партију 2
Понуђач је дужан да уз понуду достави једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, у висини од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ - а и са крајњим роком важности најмање 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач повуче понуду по истеку рока за подношење понуда или не потпише уговор, када је његова понуда изабрана, Наручилац ће реализовати средство обезбеђења.
Уколико понуђач не достави меницу за озбиљност понуде понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
10.2 Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла за партију 1 и партију 2
Понуђач чију понуду Наручилац изабере као најповољнију дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршења посла, у висини од 10% од вредности уговораи крајњим роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за извршење услуга.
Уколико понуђач не достави меницу за добро извршење посла у предвиђеном року, уговор неће производити правно дејство.
Уколико понуђач прекорачи рок за извршење посла, а меница истиче, дужан је да 5 (пет) дана пре истека менице, а о свом трошку исту продужи. Продужење мора бити најмање 7 (седам) дана дуже од дана коначног рока за извршење укупно уговорених услуга, у супротном уговор неће производити правно дејство.

- у случају да понуђач не испуни преузете обавезе из закљученог уговора о јавној набавци, Наручилац је овлашћен да реализује достављено средство обезбеђења од стране понуђача.
10.3 Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака угарантном року за партију 1 и партију 2
Приликом примопредаје радова понуђач је дужан да преда Наручиоцу бланко соло меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% од укупне вредности понуде без пореза на додату вредност, са роком важења 30 дана дуже од истека гарантног рока. 
Меница мора бити безусловна, платива на први позив, неопозива и без права на приговор. Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач којем је додељен уговор о јавној набавци не отклони недостатке у гарантном року 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена у понуди исказује се у динарима, фиксна и не може се мењати. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца Град Јагодина, Служба за јавне набавке, ул. Краља Петра I 6. 35000 Јагодина или  електронске поште на e-mail javne.nabavke.jagodina@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде,  при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. 
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 29/19.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети избором најповољније понуде примењујући критеријум: Најниже  понуђене  цене.
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који понуди дужи гарантни рок.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице који има интерес за доделу уговора, у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева).
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил javne.nabavke.jagodina@gmail.com, или препорученом пошиљком са повратницом. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 4. овог одељка (рок из става 3. члана 149. ЗЈН), сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 4. и 5. овог одељка (рокови из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН), а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ уз ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од:


1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;


2) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;


3) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;


4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;


5) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;


6) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.


Број рачуна: (број- 840-30678845-06), 


Позив на број: (број или ознака јавне набавке),


Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке


Корисник: Буџет Републике Србије.


Поступак заштите права у псотупцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН.
V OБРАЗАЦ  ПОНУДЕ
Понуда бр _________од ___________ за јавну набавку  број. 29/19: одржавање улица, тротоара и пешачких стаза у граду и градских и некатегорисаних путева, (додатна набавка)
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
	

	Величина правног лица (мало, средње или велико):
	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	


	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ за Партију 1 – одржавање улица, тротоара и пешачких стаза у граду, (додатна набавка)
	Укупна цена без ПДВ-а: 


	

	Укупна цена са ПДВ-ом:

	

	Рок и начин плаћања:

	Рок плаћања је 45 дана од достављања оверених, привремених ситуација и окончане ситуације 

	Рок важења понуде:

	___ дана од дана отварања понуда (не  краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

	Гарантни период:

	___ месеци/а од дана примопредаје радова
(не краћи од 24 месеца)


Датум 




                                                     Понуђач

    М. П.              ___________________________

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  за Партију  2. – одржавање градских  и некатегорисаних путева и пешачко бициклистичких стаза, (додатна набавка)
	Укупна цена без ПДВ-а: 


	

	Укупна цена са ПДВ-ом:

	

	Рок и начин плаћања:

	Рок плаћања је 45 дана од достављања оверених, привремених ситуација и окончане ситуације 

	Рок важења понуде:

	___ дана од дана отварања понуда (не  краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

	Гарантни период:

	___ месеци/а од дана примопредаје радова
( не краћи од 24 месеца) 


Датум 




                                                     Понуђач

    М. П.              ___________________________

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку
VI  MOДЕЛ  УГОВОРA за партију 1.
- одржавање улица, тротоара и пешачких стаза у граду, (додатна набавка)-
1. ГРАД ЈАГОДИНА, ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, ул. Краља Петра I бр.6, МБ: 07115008, ПИБ: 102904062, коју заступа начелник Љиљана Стојановић,                                                                                                 у даљем тексту Наручилац   и 
2. Предузеће_______________________, са седиштем у ________________, улица _____________________, ПИБ ________________, матични број _____________, рачун бр. _________________ отворен код пословне банке _____________________, које заступа директор _______________________, у даљем тексту Извођач.

Члан 1.

Предмет овог уговора је одржавање улица, тротоара и пешачких стаза у граду,  по спроведеном отвореном поступку јавне набавке бр. 29/19, одржавање улица, тротоара и пешачких стаза у граду и градских и некатегорисаних путева на основу  позива за подношење понуда објављеном  на Порталу управе за јавне набавке   21.05.2019. године, а у свему према понуди Извођача број: ____________ од _________2019. године, која се налази се у прилогу овог уговора и чини његов саставни део. 
Члан 2.

Уговорена цена послова који су предмет овог уговора из прихваћене понуде Извођача износи __________________________________ динара без урачунатог ПДВ-а, односно ____________________________________ динара са ПДВ-ом.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати за све време трајања уговора.

 Члан 3.

Наручилац може у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора
 Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су неопходни за обављање послова који су предмет овог уговора изврши, односно изведе са својом радном снагом, механизацијом и материјалом у свему под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде, у складу са законским прописима, стандардима и нормативима у овој области и поступајући по упутствима надзорног органа наручиоца у противном Извођач ће одговарати Наручиоцу због неиспуњења обавеза, односно за евентуално насталу штету.
Члан 5.

Радови који су предмет овог уговора извршаваће се на територији града Јагодина према плану и динамици коју утврђује Наручилац.

 Члан 6.

Плаћање ће се вршити по испостављеним ситуацијама. Извођач је у обавези да ситуацију достави Наручиоцу до 5-ог у месецу за претходни месец, а Наручилац је у обавези да исту исплати у року од 45 дана од пријема исте.

Члан 7.
Наручилац је дужан:
да уведе Извођача у посао, при чему је у обавези да:
- изврши упис почетка радова у грађевински дневник,

  - именује лице за вршење надзор над извођењем радова који су предмет уговора и о томе писмено обавест Извођача,
 - грађевинску књигу и грађевински дневник оверава свакодневно и да своје примедбе и захтеве уноси у ова документа.

  - обезбеди Извођачу несметан прилаз градилишту,
 - прибави и достави Извођачу сву потребну техничку документацију. 
 - обезбеди изводе из катастра надземних и подземних инсталација,
  - обезбеди од надлежних органа дозволе за посебан режим регулисања и одвијања саобраћаја на месту извођења радова, уколико се за тим укаже потреба,
- благовремено обавештава Извођача о врсти, обиму и динамици планираних радова,
- пре почетка радова регулише евентуално имовинско-правне спорове. 
Члан 8.
Извођач је дужан:
- да пре почетка радова наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова
- да уредно води законом прописана документа за радове које изводи у оквиру овог уговора (грађевинску књигу, грађевински дневник) и да их редовно доставља Наручиоцу на увид,
- да уграђује материјал који одговара прописаном квалитету,
- да за време извођења радова обезбеди потребне мере сигурности за раднике и трећа лица, да пре почетка извођења радова именује одговорно лице (одговорног извођача радова) и о томе писмено обавести Наручиоца.
- да пре почетка извођења радова постави прописну привремену саобраћајну сигнализацију и достави оверену техничку документацију за те послове у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима.
Спровођење мера сигурности обухваћено је уговореном ценом услуга из чл.2. овог уговора.
Члан 9.

Понуђач је дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршења посла, у висини од 10% од вредности уговораи крајњим роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за извршење услуга.
Уколико понуђач не достави меницу за добро извршење посла у предвиђеном року, уговор неће производити правно дејство.
Уколико понуђач прекорачи рок за извршење посла, а меница истиче, дужан је да 5 (пет) дана пре истека менице, а о свом трошку исту продужи. Продужење мора бити најмање 7 (седам) дана дуже од дана коначног рока за извршење укупно уговорених услуга, у супротном уговор неће производити правно дејство.

Уколико радови не буду извршавани према одредбама овог уговора, Наручилац може раскинути уговор и реализовати бланко соло меницу, као средство финансијског обезбеђења поднета од стране Извођача.
Приликом примопредаје радова понуђач је дужан да преда Наручиоцу бланко соло меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% од укупне вредности понуде без пореза на додату вредност, са роком важења 30 дана дуже од истека гарантног рока. Меница мора бити безусловна, платива на први позив, неопозива и без права на приговор. Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач којем је додељен уговор о јавној набавци не отклони недостатке у гарантном року 
Члан 10.
Уколико се током извођења радова који су предмет овог уговора појави вишак или мањак радова (повећана или умањена  количина код уговорених позиција радова), извођач је дужан да сачини са надзорним органом прегледну табелу вишка или мањка радова, и о свему без одлагања обавести Наручиоца.

У случају да се појаве вишак или мањак радова примениће се одредбе Посебних узанси о грађењу који регулише вишак и мањак радова.

Члан 11.
Гарантни рок за квалитет изведених радова који су предмет овог уговора је____ месеци рачунајући од дана примопредаје  радова.
Извођач је дужан да на позив Наручиоца о свом трошку отклони све недостатке настале у гарантном року као последица неквалитетног извођења, лоше уграђеног материјала и слично.
Уколико су недостави настали услед насилног оштећења и сличних радњи од стране Наручиоца или трећих лица пружалац услуга не сноси одговорност.

Члан 12.

Извођач радова о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски, најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник наручиоца, стручног надзора и извођача радова.
Комисија сачињава записник о примопредаји радова и са тим даном почиње да тече гарантни рок.

Грешке, односно недостатке које утврди наручилац у току извођења или
приликом преузимања и предаје радова, извођач мора да отклони без одлагања

Члан 13.

Уколико Извођач не поштује план и динамику Наручиоца из чл. 5. овог уговора или уговорне обавезе извршава неквалитетно, односно не извршава обавезе у складу са овим уговором, што има за последицу угроженост имовине и лица, безбедност
· саобраћају као и безбедност случајних пролазника и пешака сноси сву одговорност за сву насталу штету према трећим лицима, укључујући и штету која евентуално буде теретила наручиоца и корисника, уколико се испуне предпоставке из члана 7. овог Уговора.
Извођач се обавезује да Наручиоцу и одговорном лицу наручиоца надокнади и све новчане казне изречене у прекршајном поступку по пријавама МУП-а Јагодина а због пропуста из става 1. овог члана.
              Члан 14.

Овај уговор се закључује на рок од 12 (дванаест) месеци који почиње да тече од дана обостраног потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна, тј. увођења у посао. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години        
Члан 15.

На све што није регулисано одредбама овог уговора примениће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу  и других закона у овој области.
          Члан 16.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно у супротном о насталом спору решаваће Привредни суд у Крагујевцу.
        Члан 17.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих по два задржава свака уговорна страна и два Служба за јавне набавке града  Јагодине.   
	Наручилац
	
	Извођач

	
	
	


     VI  MOДЕЛ  УГОВОРA за партију 2 .

- одржавање градских  и некатегорисаних путева и пешачко бициклистичких стаза, (додатна набавка) -
1. ГРАД ЈАГОДИНА, ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, ул. Краља Петра I бр.6, МБ: 07115008, ПИБ: 102904062, коју заступа начелник Љиљана Стојановић,                                                                                                 у даљем тексту Наручилац   и 
2. Предузеће_______________________, са седиштем у ________________, улица _____________________, ПИБ ________________, матични број _____________, рачун бр. _________________ отворен код пословне банке _____________________, које заступа директор _______________________, у даљем тексту Извођач.

Члан 1.

Предмет овог уговора је одржавање градских  и некатегорисаних путева и пешачко бициклистичких стаза, по спроведеном отвореном поступку јавне набавке бр. 29/19, одржавање улица, тротоара и пешачких стаза у граду и градских и некатегорисаних путева на основу  позива за подношење понуда објављеном  на Порталу управе за јавне набавке   21.05.2019. године, а у свему према понуди Извођача број: ____________ од _________2019. године, која се налази се у прилогу овог уговора и чини његов саставни део. 
Члан 2.

Уговорена цена послова који су предмет овог уговора из прихваћене понуде Извођача износи __________________________________ динара без урачунатог ПДВ-а, односно ____________________________________ динара са ПДВ-ом.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати за све време трајања уговора.

Члан 3.

Наручилац може у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора
Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су неопходни за обављање послова који су предмет овог уговора изврши, односно изведе са својом радном снагом, механизацијом и материјалом у свему под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде, у складу са законским прописима, стандардима и нормативима у овој области и поступајући по упутствима надзорног органа наручиоца у противном Извођач ће одговарати Наручиоцу због неиспуњења обавеза, односно за евентуално насталу штету.
Члан 5.
Радови који су предмет овог уговора извршаваће се на територији града Јагодина према плану и динамици коју утврђује Наручилац.

        Члан 6.
Плаћање ће се вршити по испостављеним ситуацијама. Извођач је у обавези да ситуацију достави Наручиоцу до 5-ог у месецу за претходни месец, а Наручилац је у обавези да исту исплати у року од 45 дана од пријема исте.
Члан 7.

Наручилац је дужан:
да уведе Извођача у посао, при чему је у обавези да:
- изврши упис почетка радова у грађевински дневник,

  - именује лице за вршење надзор над извођењем радова који су предмет уговора и о томе писмено обавест Извођача,
 - грађевинску књигу и грађевински дневник оверава свакодневно и да своје примедбе и захтеве уноси у ова документа.

  - обезбеди Извођачу несметан прилаз градилишту,
 - прибави и достави Извођачу сву потребну техничку документацију. 
 - обезбеди изводе из катастра надземних и подземних инсталација,
  - обезбеди од надлежних органа дозволе за посебан режим регулисања и одвијања саобраћаја на месту извођења радова, уколико се за тим укаже потреба,
- благовремено обавештава Извођача о врсти, обиму и динамици планираних радова,
- пре почетка радова регулише евентуално имовинско-правне спорове. 
Члан 8.
Извођач је дужан:
- да пре почетка радова наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова
- да уредно води законом прописана документа за радове које изводи у оквиру овог уговора (грађевинску књигу, грађевински дневник) и да их редовно доставља Наручиоцу на увид,
- да уграђује материјал који одговара прописаном квалитету,
- да за време извођења радова обезбеди потребне мере сигурности за раднике и трећа лица, да пре почетка извођења радова именује одговорно лице (одговорног извођача радова) и о томе писмено обавести Наручиоца.
- да пре почетка извођења радова постави прописну привремену саобраћајну сигнализацију и достави оверену техничку документацију за те послове у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима.
Спровођење мера сигурности обухваћено је уговореном ценом услуга из чл.2. овог уговора.
Члан 9.

Понуђач је дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршења посла, у висини од 10% од вредности уговораи крајњим роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за извршење услуга.
Уколико понуђач не достави меницу за добро извршење посла у предвиђеном року, уговор неће производити правно дејство.
Уколико понуђач прекорачи рок за извршење посла, а меница истиче, дужан је да 5 (пет) дана пре истека менице, а о свом трошку исту продужи. Продужење мора бити најмање 7 (седам) дана дуже од дана коначног рока за извршење укупно уговорених услуга, у супротном уговор неће производити правно дејство.

Уколико радови не буду извршавани према одредбама овог уговора, Наручилац може раскинути уговор и реализовати бланко соло меницу, као средство финансијског обезбеђења поднета од стране Извођача.

Приликом примопредаје радова понуђач је дужан да преда Наручиоцу бланко соло меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% од укупне вредности понуде без пореза на додату вредност, са роком важења 30 дана дуже од истека гарантног рока. Меница мора бити безусловна, платива на први позив, неопозива и без права на приговор. Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач којем је додељен уговор о јавној набавци не отклони недостатке у гарантном року 
Члан 10.
Уколико се током извођења радова који су предмет овог уговора појави вишак или мањак радова (повећана или умањена  количина код уговорених позиција радова), извођач је дужан да сачини са надзорним органом прегледну табелу вишка или мањка радова, и о свему без одлагања обавести Наручиоца.

У случају да се појаве вишак или мањак радова примениће се одредбе Посебних узанси о грађењу који регулише вишак и мањак радова.

   Члан 11.
Гарантни рок за квалитет изведених радова који су предмет овог уговора је____ месеци рачунајући од дана примопредаје  радова.
Извођач је дужан да на позив Наручиоца о свом трошку отклони све недостатке настале у гарантном року као последица неквалитетног извођења, лоше уграђеног материјала и слично.
Уколико су недостави настали услед насилног оштећења и сличних радњи од стране Наручиоца или трећих лица пружалац услуга не сноси одговорност.

   Члан 12.

Извођач радова о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски, најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник наручиоца, стручног надзора и извођача радова.
Комисија сачињава записник о примопредаји радова и са тим даном почиње да тече гарантни рок.

Грешке, односно недостатке које утврди наручилац у току извођења или
приликом преузимања и предаје радова, извођач мора да отклони без одлагања

     Члан 13.

Уколико Извођач не поштује план и динамику Наручиоца из чл. 5. овог уговора или уговорне обавезе извршава неквалитетно, односно не извршава обавезе у складу са овим уговором, што има за последицу угроженост имовине и лица, безбедност
· саобраћају као и безбедност случајних пролазника и пешака сноси сву одговорност за сву насталу штету према трећим лицима, укључујући и штету која евентуално буде теретила наручиоца и корисника, уколико се испуне предпоставке из члана 7. овог Уговора.
Извођач се обавезује да Наручиоцу и одговорном лицу наручиоца надокнади и све новчане казне изречене у прекршајном поступку по пријавама МУП-а Јагодина а због пропуста из става 1. овог члана.
Члан 14.
Овај уговор се закључује на рок од 12 (дванаест) месеци који почиње да тече од дана обостраног потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна,тј. увођења у посао. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години   
            Члан 15.

На све што није регулисано одредбама овог уговора примениће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу  и других закона у овој области.
           Члан 16.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно у супротном о насталом спору решаваће Привредни суд у Крагујевцу.
          Члан 17.

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих по два задржава свака уговорна страна и два Служба за јавне набавке града  Јагодине.   
	Наручилац
	
	Извођач

	
	
	


                                      VII ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

    за озбиљност понуде

На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

	ДУЖНИК:                                                      
	____________________
	

	М.Б.:
	________________________   
	(унети одговарајуће податке

	ПИБ:
	________________________
	дужника – издаваоца менице)

	ТЕКУЋИ РАЧУН:
	________________________
	

	КОД БАНКЕ:
	________________________
	


ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
- за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК:  Град Јагодина, Градска управа за урбанизам, грађевинске, стамбене и имовинско правне послове (у даљем тексту: Поверилац)
Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број__________________(унети серијски број менице) може попунити у износу од _______________(_________________________________динара), за озбиљност понуде за ЈН број 29/19, ПАРТИЈА________.

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ____________ (_____________________________динара) и да иницира наплату бланко сопствене менице са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа по виђењу, та да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника _______________________________________________________________

(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу), код банака, а у корист Повериоца град Јагодина, Градска управа за урбанизам, грађевинске, стамбене и имовинско правне послове (у даљем тексту: Поверилац, а у сврху финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, по Понуди заведеној код Дужника под бројем ____________од ____________.


Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.


Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.


Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника ______________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).


Рок важења меничног овлашћења је најмање 60 (шездесет) дана дужи од дана отварања понуда.


Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

	Место и датум: ________________
	Издавалац менице
_________________________

печат и потпис овлашћеног лиц
М.П.


VIII. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА ПАРТИЈА________
Назив наручиоца изведених радова:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

          ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)  

за потребе наручиоца  _________________________________________________,

квалитетно и у уговореном року извршио радове на одржавању улица, тротоара и пешачких стаза у граду и градских и некатегорисаних путева
у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а, 

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________.

	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица наручиоца изведених радова

	
	
	


Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.

XIV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ ПАРТИЈА________
У вези са чланом 76. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 







назив понуђача
сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

	Редни бр.
	Назив уговора


	Датум уговора 
	Наручилац
	Вредност

(динара без ПДВ-а)

	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији је образац садржан у делу VIII. Потврда о реализацији раније закључених уговора.
	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица

	
	
	


X. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ ПАРТИЈА________
У вези са чланом 76. став 2. Закона , _____________________________________, изјављујем да 







назив понуђача
располажем опремом за извођење предметних радова, чија је врста, количина и облик поседовања, наведена у следећој табели:

	Редни број
	Врста и тип
	Количина
	Облик поседовања (својина, закуп, лизинг)
	Напомена

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	

	12.
	
	
	
	

	13.
	
	
	
	

	14.
	
	
	
	

	15.
	
	
	
	

	16.
	
	
	
	

	17.
	
	
	
	


	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица

	
	
	


XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


    XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
     У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)

    даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке одржавање улица, тротоара и пешачких стаза у граду, и градских и некатегорисаних путева, (додатна набавка), бр. 29/19, Партија ______________ поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XIII ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75.СТ.2.ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.................................................................................[навести назив понуђача]у поступку јавне набавке – одржавање улица, тротоара и пешачких стаза у граду и градских и некатегорисаних путева, ( додатна набавка), бр. 29/19, Партија ______________, да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

                            Датум 

                                                    Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIV ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Партија 1 - Одржавање улица у граду, тротоара и пешачких стаза, (додатна набавка)
Локација одржавања улица у граду са примењеним позицијама:: 1. фебруара , 173. улица , 2. пролетерске бригаде , 27. марта , 29. новембра, 45. дивизије, 7. јула , 8. марта, Александра Стефановића , Александра Вељковића, Алексе Шантића, Андре Банковића, Аврама Петронијевића, Багрдански пут , Бањичка , Баштованска, Бате Ђурђевића, Беличка, Београдска, Биначка, Бистричка, Босанска , Бошка Бухе , Бошка Ђуричића , Бошка Јовића , Браће Цинцаревић, Браће Дирак , Браће Јакшић , Браће Југовић, Браће Милосављевић , Браће Радуловић, Бране Марковић, Бранка Крсмановића, Бранка Радичевића , Бранка Радосављевића, Буковачки пут, Церска, Чича Илије Станојевића, Чочетова , Црногорска, Црновршка , Ћупријски пут , Далматинска, Деспота Стефана, Димитрија Димитријевића, Димитрија Туцовића, Добривоја Радовановића, Доситејева, Др Ђорђа Славујевића, Др Милице Арсић, Др Станимира Раковца, Драге Ђорић, Драгише Брашована, Драгомира Милосављевића, Драгослава Ђорђевића Гоше, Дрварска, Ђурђево брдо поток , Ђуре Јакшића , Душана Алексића, Душана Додића, Душана Миљковића, Душана Поповића, Елмосова, Емила Цветића, Феликса Канића, Гагаринова, Гаврила Принципа, Генерала Матије Рајнића, Гине Пајевић , Хајдук Вељкова , Херцеговачка, Игманска, Исидоре Секулић, Ивана Горана Ковачића, Ивана Милутиновића, Иванковачка, Иве Андрића, Избегличко насеље, Јагодинска, Јастребачка, Јеврема Марковића, Јоакима Вујића, Јосифа Панчића, Јована Миловића, Јована Поповића, Јована Скерлића, Јованче Мицића, Југ Богданова , Јухорска , Кабловска , Кајмакчаланска, Каленићка, Каменолом, Капетана Гаје, Капетана Коче , Карађорђева , Кнегиње Милице , Кнеза Лазара , Кнеза Милете , Кнеза Милоја Тодоровића, Кнеза Милоша , Книнске Крајине, Колонија Ђурђево брдо, Колонија испод пруге, Колубарска, Косовска, Косте Абрашевића, Косте Поповића, Косте Ракића, Козарачка, Крагујевачког октобра, Краља Петра И , Краљевића Марка, Крфска, Кумановска, Купрешка, Лабуда Ђукића, Лазе Лазаревића, Лепеничка, Липарска, Љубише Урошевића , Лоле Рибара , Мајора Илића, Мајора Тепића, Македонска, Максима Горког , Марка Мађарчића, Марка Радановића, Метохијска, Михајла Павићевића Кајла, Михајла Пупина , Мије Сеферовића, Мике Аласа, Милана Мијалковића , Милана Премасунца, Милана Ракића, Милорада Милорадовића, Милунке Савић , Митра Радановића, Младена Миленковића, Моравска, Народног фронта , Насеље Димитрија Туцовића, Насеље кнеза Лазара , Насеље Расадник, Насеље Железнички мост, Никчевићева , Николе Милића, Николе Пашића, Његошева, Новосадска, Нушићева , Обилићева, Омладинских бригада, Петра Кочића, Подгоричка, Поднаредника Љубе , Приштинска, Проте Милета Милошевића, Првомајска , Пут за Богдановиће, Пут за Тршу, Раде Миљковић, Радмила Ђорђевића Радића , Радојице Солунца, Ресавска, Рибарски пут , Ружице Милановић, Сарајевска, Саве Цветковића, Саве Ковачевића, Синђелићева , Сквер народне омладине , Славке Ђурђевић , Слободана Пенезића Крцуна , Словенски пут , Софије Младеновић, Солунска, Сретена Аџића , Станка Петровића Ливца, Станоја Главаша, Станоја Миливојевића, Стефана Првовенчаног , Стевана Јаковљевића , Стевана Мокрањца, Стевана Сремца, Штипљански пут, Сутјеска , Светислава Живановића, Светозара Марковића , Светозаревачка, Танаска Рајића , Темишварска, Теслина , Томе Милошевића , Трепчанинова , Трг Милана Пантића, Варваринска, Велисава Станојевића, Вељка Комарека, Вихорска , Владе Зечевића, Владимира Ђорђевића, Владимира Вујовића, Владислава Рибникара, Воћарска, Воје Марковића, Војислава Илића, Војвођанска, Војводе Мишића, Војводе Путника, Вука Бојовића , Вука Караџића , Вукашина Стефановића, Вуковарска , Задругарска, Жанова , Зеленгора , Железничка, Живадина Јанковића, Живадина Смиљковића, Живе Петровића, Живорада Костића, Животе Станисављевића, Змај Јовина..
Опис позиције
Ј.М      Кол.    Јед цена
           Укупно 

                                                                                                                                 без пдв
-а       безпдв-а

1) Обележавање пре почетка и у току радова трасе саобраћајнице, ивичне траке , канализације и инсталација. Обрачун по м1.
                                                                                                         М    1.000,00   х                       =
2) Крчење шибља машински са утоваром и превозом до 3 км.

                                                                                                       М2      20,00  х                      =
3)  Поправка оштећења на коловозу  . Позиција обухвата:Машинска обрада ударних рупа „Фрезом“,  или компресором са пикамерима, чишћење, емулизирање и уграђивање асфалт бетона, просечне дебљине д=5-7цм . Обрачун по  тони уграђене масе
-асфалт бетони  АБ 8, АБ 11 или АБ 16                                      т        250,00   х                      =
4) Профилисање асфалтног коловоза глодалицом за асфалт са утоваром у возило и одвозом на депонију до 5 км. Обрачун  радова је за 1цм скинутог слоја по м2
                                                                                                  м2        1.000,00    х                      =
5) Асфалтирање већих површина асфалтног коловоза асфалом, са свим припремним радовима дебљине  д= 6цм.Обрачун по м2 или тони уграђене и уваљане масе.
-асфалт бетони  АБ 8, АБ 11 или АБ 16  , д= 6 цм                 м2       4.000,00   х
          =
  дин/тони:

-битоносећи слој  БНС 22 или БНС 32  , д=7цм
            м2         200,00  х                      =

  дин /тони
6)Набавка, транспорт и уградња асфалтне мешавине за израђивање неравног коловоза пре пресвлачења. Обрачун по тони.
-асфалт бетони  или битоносећи слој
 
                        т
10,00 х
                         =
7) Ручно уграђивање асфалта у пешачке стазе и проширења. Цена обухвата набавку асфалта и  уградњу на припремљеној подлози. Обрачун по тони уграђеног асфалта.
-асфалт бетони  АБ 8, АБ 11 или АБ 16   
  
            т
70,00 х                        =
8) Ручно крпљење ударних рупа пре пресвлачење асфалтном мешавином у већ припремљену

рупу. Обрачун по тони.

-асфалт бетони  или битоносећи слој  
  
            т            5,00 х                          =
9) Уклапање старих ивичњака и ригола са коловоза који су уграђени у бетону МБ 20. Обрачун са

превозом на депонију по м1.
- ивичњаци 

                                                      м1   
   50,00 х
          =

             - риголе                                                                              м1   
   10,00 х
          =

              10) Набавка, превоз и уградња сивих бетонских ивичњака у бетону МБ 20 са фуговањем цементним мајтером. Обрачун по м1.

А Уградња нових ивичњака:

- 18./24 или24/24 

                             
м1          50,00  x                        =
              - 12/18 





м1          20,00    х
              =

Б Уградња старих ивичњака:
              - 18./24 или24/24 

                             
м1          10,00   x                        =
               - 12/18 





м1          10,00   x                        =
11) Рушење асфалтног застора грејдером или УЛТ-ом са машинским утоваром и одвозом материјала на депонију до 3км.


- на коловозу



м2
100,00х                         =



- на тротоару



м2
100,00х
            =
12) Набавка, превоз и уградња ДКА, гранулације 0-31,5 и 0-63 мм и ровног камена.Обрачун по м3 уграђеног камена.

А) комплет са уградњом



-машинска уградња



м3        500,00 x                    =


-ручна уградња



м3          50,00 x                    =

Б) само са превозом и истоваром (обрачун по тони на основу отпремнице)









т
  10,00х
        =
13)  Утоваривач                                                                          час
10,00х
                     =
      14) Комбиновани ровокопач са утоваром лопатом                   час
10,00x                        =
15) Компресор капацитета до 5м3/мин.                                час
  2,00x                         =
16) Виброваљак                                                                      час
10,00x                         =
17) Камион и кипер носивости до 15т                                     час
2,00x                          =
18) Рад камиона-шлеперке са вучним возилом                     час
2,00x                          =
19) Рад грејдера МГ 145                                                            час
10,00x

          =
20) Израда бетонске стазе у једностраној дрвеној оплати д=15-20цм на шљунчаној подлози. Позиција обухвата: набавку бетона МБ 20. Арматура се посебно наплаћује. 

Обрачун по м3 готовог бетона








м3
2,00
х
           .=
21) Демонтажа постојећих шахт поклопаца (на лицу места) и поновна монтажа старих на висину коте новог асфалта на слоју бетона. Позиција обухвата набавку материјала и рад. Обрачун по комаду.







       ком
5,00x

            =
22) Уградња шахт поклопаца у армирано бетонски прстен на бетонској бази, нега, транспорт и уградња на уличним саобраћајницама по детаљу који даје надзорни орган.
                          нови шахт поклопацком 


ком.
2,00x

            =
                          стари шахт поклопацком 


ком.
2,00x

           =
23) Зидање шахте од радијалне опеке ( или бетонска цев)у цементном малтеру са израдом дна од бетона МБ 15, д= 15цм, комплет без поклопца. Обрачун по м1





    м1
2,00x

           =
24) Израда сливника са таложником од једне бетонске цеви ø 500/1000 са таложником од бетона МБ 15, комплет без сливне решетке. Обрачун по комаду.




                                                                ком
2,00x

            = 25)Производња и ручно уграђивање бетона у подлогу са превозом бетона аутомешалицом на 3 км.
     МБ 20






м3
2,00x

            =
     МБ 30






м3        3,00x

            =
     МБ 40






м3
2,00x

            =
26) Набавка, транспорт и уградња шахт поклопца и сливних решетки на готовим шахтама и сливницима. Обрачун по комаду
     а) за лак саобраћај




 
ком       2,00x

            =
     б) за тежак саобраћај




ком 
3,00x

            =
     б) сегментна сливна решетка 450х500мм

             ком       3,00x

            =
27) Набавка и монтажа бетонских ригола дим. 40 х 40 х 12 на бетонској подлози МБ 20, д=20цм и фуговање спојница у цементном малтеру








м1
20,00x

            =
28) Рушење неармираног бетона пикамером са одвозом шута на 3 ком.








м3
2,00x

            =
29) Сечење асфалтних површина тестером за асфалт просечне дебљине д=6цм. Позиција обухвата обележавање, сечење за дебљине различите од 6цм. Обрачун радова се врши по обрасцу јд.цена/6 х дебљина (цм)








м1        500,00x                       =
30) Рушење постојећих бетонских  ригола са подлогом од бетона, утоваром и одвозом до 3км.
                                                                                                      м1      20,00x                           =
31)Машински ископ материјала 3.и 4.кат у широком откопу или за канале,  утовар у возило и превоз на депонију до 5км. Обрачун по м3 ископаног и превезеног материјал
   


                                                               М3      500,00х
                     =
32) Израда банкина од машинског тампона 0-30мм. Обрачун по м3 уграђеног материјала.
                                                                                                  м3
50,00х
                      =
33) Израда кишне канализације од цеви на слоју песка у већ ископани ров, монтажу цеви. Ископ рова, затрпавање и сабијање посебно  се обрачунавају. Обрачун по м1 постављених цеви.                                
      ПВЦ цеви:
-     ø 110мм






м1
5,00х

       =
-     ø 160мм






м1
5,00х

       =
-     ø 200мм






м1
5,00х

       =
-     ø 300мм






м1
5,00х

       =
     Бетонске неармиране цеви:

-     ø 200мм






м1
5,00х

        =
-     ø 300мм






м1
5,00х

        =
-   ø 500мм






м1
5,00х

         =
34) Обрада подтла -машинско планирање и ваљање. Обрачун по м2.
                                                                                                       М2     500,00х  
          =
35) Уређење постељице-фино планирање и сабијање ваљком. Обрачун по  м2

            -машински





м2      1.000,00х  
          =


 -ручно






м2         100,00х
          =
36) Набавка, транспост и уградња нетканог геотекстила  .Обрачун по м2
                                                                                                       м2       200,00х  
          =
37) Полагање бетонских плоча д=6цм, на предходно припремљеној каменој подлози. Детаљ плоче даје надзорни орган. Обрачун по м2 постављене плоче.
- на слоју песка д=5 цм



м2
10,00х

            =


- на слоју цементног малтера 



м2
20,00х

             =
            - рушење денивелисаних плоча и поновна нивелисање

             на слоју малтера                                                               м2       10,00х                         =
38) Полагање ситне камене коцке 10х10 или 8х8 цм,за израду коловоза, или путних објеката, на подлози од песка, или цементног малтера, и заливањем фуга цементним малтером. Обрачун радова по комаду уграђене коцке.
       - на слоју цементног малтера дебљине 5цм                  ком         100,00х                         =

     39)  Израда потпорних зидова од бетонских блокова 25х25х40цм у цементном малтеру на арм.бетонске серклаже 25х25 цм.Посебно се обрачунава гот. бетон и арматура. Обрачун по м3 готовог зида.




           

 
                      м3
3,00х

             =
40) Израда хоризоталне сигнализације белом бојом. Обрачун по м2 и м1
- испрекидана линија д=12цм




  м1      500,00 х
             =

- пуна линија д=12цм





  м1       200,00 х
             =

-остало обележавање ("пеш.прелази, стоп, усмеривачи и др.") м2
  20,00 х
             =
41) Демонтажа и поново монтажа истих знакова, са новом бетонском стопом.

                                                                       


ком.
3,00х

             =
42) Набавка,справљање и монтажа шипкасте и мрежасте арматуре, по статичком детаљу у бетонској конструкцији. Обрачун по кг.

 

                                                                                        кг
200,00х

=
             
43) Израда једностране дашчане оплате, превоз и уградња са монтажом на путне објекте. У цену урачунати потребан рад и материјал.

-од дасака д=24мм



                           м2       10,00х

             =

-од дасака д=48мм



                           м2
10,00х

             =
44) Набавка, уградња готовог бетона на даљини од 5км.
-МБ20





                           м3
5,00х

             =
-МБ30





                           м3
5,00х

             =
45)Утовар и превоз и уградња “струганог” асфалта. Обрачун радова по тони или м3 одвеженог материјала у растреситом стању.
а) машинска уградња
     - обрачун по тони                                                                    т        50,00 х                            =

46) Набавка, транспорт и уградња хладне асфалтне масе. Обрачун по тони.

     Обрачун по тони уграђене масе.    
                                                                                                         т        10,00х

           =                    

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   __________________

ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Партија 2.

Одржавање градских и некатегорисаних путева  и пешачких бициклистичких стаза, (додатна набавка)
Локација одржаванје месних заједница са примењеним позицијама одржавања Багрдан, Белица, Бресје, Буковче, Бунар, Црнче, Деоница, Добра Вода, Доње Штипље Доњи Рачник, Драгоцвет, Драгошевац, Дражмировац, Дубока, Главинци, Глоговац, Горње Штипље, Горњи Рачник , Ивковачки Прњавор , Јошанички Прњавор , Каленовац,  Кочино Село, Коларе, Кончарево, Ковачевац, Ловци, Лозовик, Лукар, Мајур, Мали Поповић, Медојевац, Међуреч, Милошево, Мишевић, Ново Ланиште, Рајкинац, Ракитово, Рибаре, Рибник, Сиоковац, Слатина, Старо Ланиште, Старо Село, Стрижило, Шантаровац, Шуљковац, Трнава Село, Трнава Ново Насеље, Винорача, Вољавче, Врановац и Врба.
Опис позиције                                                                  Ј.М      Кол.    Јед. цена
    Укупно 

                                                                                                                  без пдв-а       без пдв-а

1) Рад грађевинске механизације и возила приликом одржавања. Обрачун се врши по ефективном рандом сату средства.
 
А: Машине:

а-Грејдер





       час
   5,00 х

 =

б-Вибро ваљак




       час
   5,00 х

 =
в-Утоваривач-точкаш (УЛТ)



      час    5,00 х

 =
г-Комбиновани ровокопач



       час    5,00 х    
              =


Б: Возила
   a- „шлеперка“ за превоз механизације
                    час    2,00 х
              =
2) Ископ материјала 3. и 4. кат. са одвозом на даљину до 5 км. Обрачун по м3 ископа у самониклом стању

    - машински





    м3      200,00 х
             =
3) Планирање и ваљање постељице. Обрачун по м2 обрађене површине

  а- машински





    м2      200,00 х
             =
  б- ручно





    м2
   20,00 х
             =
4) Набавка, превоз разастирање и ваљање ДКА 0-31,5 и 0-63мм  и ровног камена у слоју по потреби. Обрачун по м3 уграђеног материјала.
   а- машинска уградња



    м3
1.000,00 х
             =

   б- ручна уградња




    м3 
     20,00 х
             =
5) Обрада ударних рупа глодалицом за асфалт (фрезом) или компресором са пикамерима, чишћење и емулзирање истих, са транспортом и уградњом асфалта у припремљену рупу. Обрачун по тони уграђене асфалтне масе.
     А) са утоваром и одвозом шута
  а- Асфалт бетони АБ08, АБ 11 и АБ 16 
 
т         600,00 х                          =
6) Попуњавање припремљених ударних рупа асфалтном на коловозима ручним путем, пре пресвлачења. Обрачун по тони уграђене масе. 


а- Асфалт бетони АБ08, АБ 11 и АБ 16 
 
т           5,00 х  
                        =
7) Асфалтирање површина  коловоза  . Позиција обухвата  производњу, транспорт и уграђивање масе, на припремљеној подлози. Обрачун по м2 или по тони асфалта (у случају када су дебљине слојева различите од премером предвиђених)
    а- Асфалт бетони АБ08, АБ 11 и АБ 16 , д= 6цм
        м2   2.000,00 х  
            =

                             ( дин/тони)-
8) Израда банкина од машинског тампона 0-31,5 мм. Обрачун по м3  уграђеног материјала.








М3
 50,00 х
           
=
9) Ископ путног јарка 0,25 м3/м1 поред пута са утоваром ископаног материјала у возило и одвозом на депонију до 1 км. Обрачун по м3

      - обрачун по м3 (дин/м3)-



м3
50,00 х

             =
10) Обележавање трасе пре почетка и у току радова. 








Км
   1,00 х
      
=
11) Сечење асфалтних површина тестером за асфалт просечне дебљине д=6цм.

Позиција обухвата обележавање и  сечење. За дебљине различите од 6цм.Обрачун радова се врши по обрасцу је. цена/6 х дебљина (цм)








м1
  100,00 х

=
12)Профилисање старог асфалта фрезом у слоју потребне дебљине, са утоваром скинутог материјала у возило и одвозом на депонију до 10 км. Обрачун је за д=1 цм/м2
- за скинути слој д=1цм/м2 


         м2
500,00 х

=
13) Израда хоризоталне сигнализације белом бојом. Обрачун по м2 и м1

- испрекидана линија д=12цм



м1
   300,00 х

=

- пуна линија д=12цм




м1
   100,00 х

=

-остало обележавање ("стоп, стрелице идр.")

м2
    10,00  х

=
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   ____________________динара
                                                                        ПДВ:  _____________________
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________динара
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


PAGE  
2

