ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

| тип објекта: |  | Остале зграде за здравствену заштиту, здравствена станица -амбуланта- |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| категорија објекта: |  | В |  |  |  |  |
| класификација појединих делова објекта: |  | Учешће дела објекта у укупној површини објекта (%): |  | класификациона ознака: |  |  |
|  |  | 11.27% |  | 126421 |  |  |
| назив просторног односно урбанистичког плана: |  | / |  |  |  |  |
| место: |  | Шуљковац |  |  |  |  |
| број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина: |  | к.п. бр. 510/1 К.О. Шуљковац |  |  |  |  |
| број катастарске парцеле/ списак катастарских парцела и катастарска општина преко којих прелазе прикључци за инфраструктуру: |  | к.п. бр. 510/1 К.О. Шуљковац |  |  |  |  |
| број катастарске парцеле/ списак катастарских парцела и катастарска општина на којој се налази прикључак на јавну саобраћајницу: |  | к.п. бр. 510/1 К.О. Шуљковац |  |  |  |  |
| ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ: |  |  |  |  |  |  |
| прикључак на В+К мрежу |  |  | Задржава се постојећи |  |  |  |
| прикључак на ЕЕ мрежу |  |  | Потребан је нов прикључак на ЕЕ мрежу |  |  |  |
| НАПОМЕНА |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ |  |  |  |  |  |  |
| Димензије објекта: | Укупна површина парцела: |  |  |  | 28 ара 39 м2 |
|  | Укупна БРГП надземно: |  |  |  | 82,21 м2 |
|  | Укупна БРУТО изграђена површина дела објекта: |  |  |  | 82,21 м2 |
|  | Укупна НЕТО површина: |  |  |  | 63,22 м2 |
|  | Површина приземља дела објекта: |  |  |  | 82,21 м2 |
|  | Површина земљишта под делом објекта/заузетост: |  |  |  | 82,21 м2 2,89% |
|  | спратност (надземних и подземних етажа): |  |  |  | П+0 |
|  | Висина објекта (венац, слеме, повучени спрат и др.) према локацијским условима: |  |  |  | П+0, слеме-7.57 м |
|  | Апсолутна висинска кота (венац, слеме, повучени спрат и др.) према локацијским условима: |  |  |  | Слеме-7,57 м |
|  | Спратна висина: |  |  |  | 3,3м |
|  | Број функционалних јединица/број просторија: Постојеће стање: Новопројектовано стање: |  |  |  | 3 6 |
|  | Број паркинг места: |  |  |  | 2 паркинг место у оквиру парцеле |
| Материјализација објекта: | Материјализација фасаде: |  |  |  | Хирофа малтер |
|  | Оријентација слемена: |  |  |  | Североисток југозапад |
|  | Нагиб крова: |  |  |  | 30˚ |
|  | Материјализација крова: |  |  |  | Цреп |
| Проценат зелених површина: |  |  |  |  | 15% |
| Индекс заузетости: |  |  |  |  | 2,89% |
| Индекс изграђености: |  |  |  |  | 0.029 |

ТЕХНИЧКИ ОПИС

ОБЈЕКАТ

Објекат здравствене станице -амбуланте-  у делу објекта МЗ Шуљковац

ИНВЕСТИТОР

Град Јагодина, ул.Краља Петра I,бр.6

ЛОКАЦИЈА

На к.п.бр.510/1,  КО Шуљковац

На захтев Инвеститора а у складу пројектним задатком и у сладу са правилноком о изради техничке документације, урађена је техничка документација  за објекат здравствене станице -амбуланте-  у делу објекта МЗ Шуљковац, на к.п.бр.510/1,           КО Шуљковац.

Парцела је површине око 2 839м2, и обухваћена је одговарајућим планским документом.

Затечено стање: предметна парцела јесте изграђена, уређена,  и делимично ограђена ограђена, са  регулисаним укључењем на локални пут.

Има изграђених објеката и ова реконструкција се односи на део постојећег објекта МЗ Шуљковац.

У овом делу насеља постоје изграђене инсталације инфраструктуре, с тим да ће се за  електроенергетску инфраструктуру тражити повећање капацитета.

ЛОКАЦИЈА, АРХИТЕКТОНСКА ФОРМА И ФУНКЦИЈА ОБЈЕКТА

Део предметног објекта за који се планира реконструкција и адаптација  је пројектован као слободностојећи при чему не додорују ни једну границу катастарске парцеле.

Део објекта за који се ради реконструкција и адаптација је у потпуности у функцији намене амбуланте - здравствене станице.

Кота пода приземља дела објекта  виша је за 20цм од коте уређеног терена испред улаза у предметни објекат.

Положај дела објекта на парцели  дат је на ситуацији лист 1, која је део графичког дела пројекта.

Део објекат је лоцирани на парцели као што је приказано на ситуацији.

Садржај стамбеног објекта:

Приземље:

Састоји се од улазне партије, чекаонице, из које се приступа у два засебна санитарна чвора, један за пацијенте и један за особље, као и у просторију пријема где се налази медицинска сестра. Из просторије пријема се улази у просторију ординације с једне стране и у просторију превијалишта с друге стране.

Табеларни приказ просторија дат је на крају техничког описа и уз графичке прилоге и појединачно на цртжема.

КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМ

Објекат је габарита као према графичким прилозима основе приземља.                 Објекат је зидан у масивном систему од пуне опеке са спољним зидом д=50цм и са кровном конструкцијом ослоњеном на тавањаче на које је ослоњена и плафонска конструкција „кара-таван“.

Спољашњи зидови од пуне опеке  д=50цм и задржавају се.

Постојећа спратна светла висина је 3.60м, а после уградње подних слојева као и спуштеног касетираног палфона биће око3.2м.

Кров је под нагибом од 300 и тај нагиб ће остати и после реконструкције и поправке кровне конструкције и замене кровне облоге.

Кровна конструкција је троводна над предметним делом објекта са нагибом од 300 и израђена је од полуобрађене грађе .

Објекат  је фундиран на каменим темељима и ова реконструкција и адаптација неће третирати овај конструктивни део.

ОБРАДА  И ОПРЕМА ОБЈЕКТА

Кровна конструкција

Кровна конструкција на објекту биће делом где је то неопходно реконструисана и биће замењени лоши и пропали елемнти а делом ће бити порављена и ојачана. Постојећи цреп и летве се скидају,а на место тога се подашчава конструкција ОСБ-е таблама д=10цм преко којих се поставља водонепропусна паропропусна кровна фолија преко које се одрађује контар летва, затим летва и поставља се цреп.

Зидови

Спољашњи зидови су од пуне опеке  д=50цм и задржавају се с тим да се на местима где се руше делови парапета постојеће столарије зазиђује до пројектоване висине парапета или до пуне висине отвора гитер блоком у дз=25цм.

Унутрашњи зидови, руши се унутрашњи зид од гитер-блока и од цигле  у делу санитарног чвора, према цртежу основа приземља постојеће стање.

Зидају се нови зидови од преградног глиненог блока д=12цм ради формирања санитарних чворова а све према графичкој документацији. Такођер се израђују преградни сувомонтажни зидови од гипс-картона са металним профилима ради формирања осталих потребних просторија а све према гарфичкој документацији.

Унутрашње облоге, унутрашњи зидови биће по потреби малтерисани, глетовани и бојени полудисперзијом, док ће у санитарним чворовима бити одрађене керамичке плочице. На деловима зидова у ординацији, просторији за пријем и превијалишту где се налази умиваоник, на зиду ће бити одрађене керамичке плочице у ширини од 1м и висини од 1.4м.

Подови у свим просторијама биће одрађени у керамичким плочицама преко цеметне кошуљице д=4цм и термоизолације д=5цм од стиродура.

Фасадни зидови,  биће оштемован лош малтер, затим преко тих површина ће се малтерисати нов цементни малтер а преко ће се на целој фасади одрадити хирофа малтер.

Таваница , постојећа је кара-таван преко које ће са унутрашње стране бити типлована термоизоалција од стиродура д=5цм за постејећу плафонску конструкцију ради повећана топлотних својстава објекта, а онда ће се монтирати спуштени касетирани плафон растера 60/60цм на предходно постављене висилице за главне носаче растера.

Фасадна столарија је пројектована од ПВЦ шестокоморних профила према спецификацијама из шеме столарије. Минимална уградна дубина рама је 82мм са одговарајућим поцинкованим челичним ојачањем минималне дебљине 1.5мм (Уф<1.0 W/м2К). Профил мора да има најмање 3 ЕПДМ дихтунг гуме на штоку. одговарајући оков да буде у класи РЦ-1 сигурности. стакло пакет мора да буде 6+16+4мм нискоемисионо Уг=1.1 W/м2К и дихтовано ЕПДм гумом. боја прозора - бела. Сви прозори морају да имају прозорске клупице од пластифицираног алу-лима са пратећим оковом и парапетне даске од ПВЦ-а са пратећим уградним елементима све према детаљима из пројекта и шеми столарије.

Унутрашња столарија у санитарним чворовима - столарију израдити од петокоморних ПВЦ профила према спецификацијама из шеме столарије. Минимална уградна дубина рама је 82мм са одговарајућим поцинкованим челичним ојачањем минималне дебљине 1.5мм (Уф<1.0 W/м2К). Профил мора да има најмање 3 ЕПДМ дихтунг гуме на штоку.Треба да буде опремљена одговарајућим оковом: 3 шарке, брава, квака, ''елзет'' цилиндром и розетнама.

Унутрашња столарија у осталим просторијама - израдити од дрвета са облогом од мастер-крафта.Треба да буде опремљена одговарајућим оковом: 3 шарке, брава, квака, ''елзет'' цилиндром и розетнама

Сва постојећа столарија се демонтира, и одлаже на место које одреди инвеститор.

Изолација - На објекту у санитарним чворовима израдити хидроизолацију од једнокомпонентне еластичне масе.

Одводњавање атмосферских вода

Вода са крова одводи се постојећим висећим олуцима од поцинкованог лима Д=12цм и 14цм који ће бити демонтирани па поново монтирани на објекат после завршетка потребних радова.

Лимарски радови

Све лимарски радове изведести од поцинкованог лима д=0.55 мм. Одвод воде са кровних површина врши се хоризонталним  и вертикалним олуцима полукружног  облика са котвама од челичног флаха дим. 25/4мм причвршћеним за кровну конструкцију. На кровним равнима извести снегобране.

ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМА У ОБЈЕКТУ

Објекат  ће бити опремљени свим врстама инсталација потребним за његово несметано функционисање, а у складу са наменом просторија и захтевима инвеститора. За сада инсталације нису предмет овог дела техничке документације али је потребно предвидети проширење капацитета у електроенергетском снабдевању.

НАПОМЕНА

Објекат ће бити грејан системом котла на електричну енергију а преко панелних радијатора у просторијама. Котао ће бити смештен у простору пријема.

Биланс површина: При обрачуну коришћен је ЈУС У.Ц2.100 (Сл. лист СРЈ бр. 32/2002)  за израчунавање површина објеката у области високоградње и критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта.

Приземље: за део објекта

Нето површина           П= 63.22 м²

Бруто површина         П=82.21м² _____________________________________________________

1.чекаоница-               Ď=14.16 м2

2.пријем(сестра)-        Ď= 11.81м2

3.ординација -             Ď= 15.46м2

4.превијалиште -         Ď= 13.98м2

5.тоалет пацијенти -    Ď= 3.90м2

6. тоалет особље -      Ď= 3.90м2

____________________________________________________________________________________

1.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Садржај графичких прилога:

Лист 1 – Основа приземља-постојеће стање                      Р=1:100

Лист 2 – Основа кровне конструкције-постојеће стање      Р=1:100

Лист 3 – Основа кровних равни-постојеће стање                Р=1:100

Лист 4 – Фасадни изгледи-постојеће стање                         Р=1:100

Новопројектовано стање:

Лист 5 – Ситуација                                                                  Р=1:250

Лист 6 – Основа темеља                                                        Р=1:100

Лист 7 – Основа приземља                                                    Р=1:100

Лист 8 – Основа кровне конструкције                                    Р=1:100

Лист 9 – Основа кровних равни                                              Р=1:100

Лист 10 – Пресек А-А                                                               Р=1:100

Лист 11– Југо-западна фасада                                               Р=1:100

Лист 12– Северо-западна фасада                                         Р=1:100

Лист 13 – Југо-источна фасада                                              Р=1:100